服装缝纫工中、高级理论知识试题库

- 填空题：

1、人体的			 、				 、		    	的尺寸是服装制图的直接依据。

2、服装结构制图是服装裁剪的						服装裁剪概括起来可分为		   和						。

3、服装的人体测量包括					和						两部分。

4、服装在生产过程中一般都是先					后				通常把制作样板称为						。

5、排料注意事项有				      、				      、				     和				        。

6、样板的定位方法有						、							。

7、裁片周围刀口要					、				、				。

8、打成衣样板的方法有					  和					  前者又叫扩号法，后者可以与计算机辅助设计结合使用。

9、服装设计包括服装的					  、				  、				  。

10、服装号型是服装设计与服装选购的依据。“170/88C”中		表示号，	   表示型，而C表示				。

11、服装企业的生产主要是通过				  、				  和				三大工序来完成的。

12、男西裤前裤片装门襟处	 			一般可以不拷边，以减少				。

13、按用途，样板可分为				样板和				样板。

14、熨烫工艺的基本条件有			 、			   、         、时间，还有	 	   	等五项。

15、时装具有			    、			    、			    三方面特征	。

16、裁剪工序是服装生产的第一道工序，它确定了服装产品的					    、

和				       。

17、服装的分类方法很多，如按穿着组合状态分类，可分为                   、

和                  ；如按生产加工方式分，可分为

和                                   两种。

18、服装材料主要包括           和           二大类。

19、与织物布边平行的边长方向称为                    而与织物的布边垂直的幅宽方向称为          。

20、最适宜表现女性人体美的外形是       形。

21、工艺设计是按照一定的生产条件，制定出合理高效的                     程序和

要求。

22、在服装加工过程中，若不能正确区分面料的正反面，会造成色、光、织纹等差错，从而直接影响服装质量。正反面识别所遵循的依据是正面比反面            、           。

23、常用服装辅料包括           、            、            和                 。

24、服装材料是服装的物质基础。服装材料根据其作用可分为面料与辅料。常用的面料有                、                  、                 、                 。

25、服装缝制工艺分手缝工艺与机缝工艺。而机缝是现代服装生产的                。

26、机缝缝型是指机缝合衣片的方法，可分为            、            、          、

、             、              等等。

27、服装缝缝制的基本工艺包括               、               和                。

28、线钉的主要作用是             。

29、缭边和撬边缝主要用于            等部位的缝制，其中三角针主要用于

后的贴边缝制。

30、正常情况下，送布牙应露出针板面            左右。缝厚料时应           送布牙，

并适当        压脚的压力；缝薄料时应          送布牙，并适当        压脚的压力。

31、对于长期使用的缝纫机，必须用        加一次油，一般在           完毕后进行加油。

32、 在毛皮的裁制中，应注意								，保留毛皮的天然花色。

33、在传统工艺中，丝绸服装常采用在缝份上			    的方法来减小面料的滑动性。

34、缝纫丝绸面料时，送布牙应选用				的齿，其高低以高出针板		 cm为宜，针距应增大至			   ，缝制速度一般不宜			   。

35、用手工熨烫针织羊毛衫及呢绒服装时，不宜采用			          的方法，而应采用					的方法。

36、使用套结机最主要的是				   ，在不妨碍正常作业的前提下，应尽可能选用 		      的机针。

37、暗缝机一般采用			、			线迹。

38、绱袖机的关键是				，使上下两层的送布量			，达到		    的目的。

39、根据所加工的袋口结构，开袋机分为					和				两类。

40、不能用湿手				，不能用湿抹布			。

41、服装流行趋势包括			所显示的着装状态、所内涵的着装风格；包括		  、			、		  及		  设计使用的特色；以及						和						所诱发出的情调。

42、在分析中			和				流行，是现代服装企业工作的主导思想，同时也应是服装设计人员进行服装创新设计的基本原则。

43、服装色彩设计的基本要素包括					对色彩的选择、				对色彩的选择、				对色彩的选择、					对色彩的选择以及所从事行业对色彩的选择。

- 判断题：

1、某些缝口皱缩可以通过改进操作技术来消除（	  	 ）

2、裥是根据人体特征需要缝合的部分  		（		）

3、高纯度，强对比是中国民族服装的配色方法	（		）

4、样板贴边缝份可以不考虑工艺要求			（		）

5、制板过程中要加原料的宿率					（		）

6、为节约用料，排料时无需考虑面料的丝绺，只要做到排料紧奏即可（		）

7、随线迹密度的增加，缝口强度显著增大，所以线迹密度越大越好  （		）

8、棉织物吸湿性好，易透气质地柔软，有较大缩水性能		 	   （	   	）

9、缝合牛仔布料时，小号针有利于穿透布料，缝纫工效高          （      ）

10、男衬衫缝制用针一般料用14#机针，而薄料用11#机针          （      ）

11、衬衫缝线的颜色应与面料相同，而钉商标线颜色可不与商标同   （     ）

12、女西裙要求腰围、臀围、裙长误差不超过0.5厘米             （     ）

13、女衬衫身长、袖长误差差不得超过0.5厘米，领口、袖口误差不得超过0.3厘米，

胸围误差可以超过1厘米                                      （      ）

14、在服装中折进去一部分叫“省”                               （      ）

15、针距长短的确定与面料的厚度有关。若将针距螺钉向左转动，针距变短（     ）

16、装裙子拉链与装裤子拉链完全相同                                （    ）

17、熨烫手法中，推是归的延续                                      （    ）

18、真丝里料一般只用于高档的丝绸和纯毛服装。（		）

19、面料重有利于向外伸张，面料轻有利于贴身造型。（		）

20、里料给面料以附加支撑力，但对服装的保型性影响不大。（		）

21、在服装工业生产中，一般都是先制作样板后裁剪，而通常把制作样板称为打样板。（ ）

22、缝制丝绸时，底面线略紧，可用最大张力。（		）

23、裁剪时，可以不考虑面料的色差和疵点。（		）

24、薄毛皮缝迹密度为9针/CM，厚毛皮缝迹密度为3~5针/CM。（		）

25、刺绣是指用多种手工针法或机针针法，以及不同色彩的丝线等服装材料来表示图案装饰效果的一种民间工艺。（		）

26、滚边是指用横直条形布料在服装上把止口包光的工艺。（		）

27、熨烫手法中，归是缩短，拨是指拨长，推是指把归拢的胖势推向所需的部位。（  ）

28、有金属外壳的电器设备，外壳应接地，而且接地要良好，以防漏电。（		）

29、服装成品主要部位的规格上衣一般要列出三大控制部位：衣长、袖长、胸围。（     ）

- 选择题：

1、当总档差被分配给几个部位时，几个部位的档差（		）等于总档差。

A、之和			      B、之差

2、服装有二种含义，一是指衣服鞋帽的总称，二是指（		）

A、手饰    			B、首饰			C、化妆

D人体着装后的一种状态

3、装袋和开袋的位置大小钻眼一般情况应比袋的实际大小钻进（		）cm

A、0.5		B、0.3		C、1

4、制板定位时，定收省长度钻眼标记应比实际省长度短（		）cm

A、0.5			B、0.8			C、1				D 、0.3

5、属于工艺设计范畴是（		）。

A、省裥设计	B、分割线设计  C、装饰设计		D、生产流水线设计

6、手工熨烫工艺的主要作业方式有（		）

A、应圆则圆		B、应方则方		C、应窝则窝		D推归拔

7、女西裤腰面拼缝必须对准（		）

A、栋缝或后裆缝		B、前裆缝或后裆缝		C、栋缝或前裆缝

8、属于面料织疵的是（		）

A、纬斜		B、色差		C、色花		D、粗纱

9、下列材料中，属于纺织制品有是（      ）

A、塑料       B、天然裘皮   C、人造革   D、花边

10、我国颁布的服装新号型标准是依据人体的（   ）将体型分为Y、A、B、C四种类型

- 臀围与腰围的差数  B、胸围与腰围的差数  C、胸围与臀围的差数

11、能增强服装的挺拔感，能产生活泼潇洒的感觉，同时也能表现出男性美的风格的外形是（      ）

A、H形   B、X形    C、梯形    D、V形

12、在下列各种中，使用时最为方便快捷的是（     ）

A、黏合衬    B、树酯衬   C、粗布衬    D、细布衬

13、高速缝纫机在转速为5000转/分时，缝针的温度可达（     ）

A、约100度    B、约200度    C、约300度    D、约500度

14、为增加吸湿性差的涤纶面料的熨烫效果，最有效的方法是（    ）

- 喷水给湿  B、增加熨烫压力  C、大大提高熨斗温度  D、延长熨烫时间

15、下列面料中，适合做衬衫的是（     ）

A、粗平布   B、府绸    C、粗灯芯绒   D、线呢

16、百裥裙的折裥属于（      ）

A、向一个方向折叠的顺风裥裙         B、从两边向中间折叠的对裥裙

C、大小不等的间隔裥裙

17、皮革服装的装饰缝针距为（		）。

A	6~9针/3cm		B	3~6针/3cm		C	10~12针/3cm		D	9~12针/3cm

18、整烫针织羊毛衫及呢绒服装时，用（		）有利于服装主体形态。

A、调温熨斗						B、高压锅式蒸汽熨烫

C、蒸汽人体模型蒸烫机蒸烫			D、电熨头号熨烫

- 简答题：

  - 简述面料正反面的鉴别常识。

  - 简述影响缝口强度的主要因素。

  - 请写出女衬衫的制作工艺流程。

  - 请写出男衬衫的制作工艺流程。

  - 请写出男西裤的制作工艺流程。

  - 怎样使斜裙有均匀的波浪？

参考答案

一`填空题

  - 长度  宽度  围度

  - 首道工序  平面裁剪  立体裁剪

  - 上体  下体

  - 裁剪  制作  打板

  - 符合丝绺要求  避免疵点  避免色差  注意布料的花色（对条对格）

  - 钻眼  刀眼

  - 顺直  圆顺  光滑

  - 推放法  制图法

  - 款式设计  结构设计  工艺设计

10、170   88   体型为肥胖型

11、裁剪   缝制  熨烫

12、裆缝  厚度

13、裁剪样板  工艺样板

14、温度  湿度  压力   冷却

15、时间   流行  区域

16、造型   结构  规格

17、整件套  规律组合套装   任意组合套装；单件生产   工业化批量生产

18、面料   辅料

19、经向   纬向

20、S

21、生产加工   技术质量要求

22、漂亮   美观

23、里料   衬料  缝纫线  纽扣拉练等

24、机织面料   针织面料   裘皮   皮革面料

25、主要手段

26、平缝  搭缝  坐缉缝  压缉缝  卷边缝  双包缝  来去缝  漏落缝  包边缝

27、手缝工艺   车缝工艺   熨烫工艺

28、定位

29、贴边   包缝

30、0.75mm   调高  增大 ;   调低  减小

31、一次   缝纫

32、毛芒的长短和方向

33、刮浆

34、小而密  0.06  15—18针/3cm  过快

35、加压熨烫  喷气熨烫

36、防止出针洞  较细

37、单针  单线链式

38、上下差动送布  不同   袖山吃势

39、平袋口开袋机  斜袋口开袋机

40、触摸开关  擦电气设备

41、外形   领   袖  门襟   纽扣   面料的质地图案  色彩

42、预测   引导

43、季节气候   体形特征   年龄   面料质地

- 判断题

1 （√） 2 （×） 3 （√） 4 （×） 5 （√） 6 （×） 7 （×） 8 （√） 9 （×）10 （√） 11、（×） 12 （√） 13 （×） 14 （×） 15 （×） 16（×） 17（√）

18（√）19（√）20（×）21（√）22（×）23（×）24（×）25（√）26（×）27（√）28（√）29（×）

- 选择题

1（A） 2 （D） 3 （B） 4 （C） 5 （D） 6 （D） 7 （A） 8 （D） 9 （D） 10 （B）11 （D） 12 （A） 13 （C） 14 （A）15 （B） 16 （A）17（A）18（C）

- 简答题

1、A、织物一般正面光洁平整，花纹、色泽均比反面清晰美观，

B、凹凸织物的正面紧密而细腻，具有突出的条纹和图案，立体感强

C、起毛织物中，单面起毛为正面；双面起毛的绒毛光洁、整齐的一面为正面

D、毛巾织物毛圈密度大的面为正面

E、纱罗织物以纹路清晰、绞经突出的一面为正面

F、织物布边光洁整齐、针眼突出明显的一面为正面

G、闪光或特殊织物，以突出其风格绚丽多彩的一面为正面

H、双面织物可根据需要确定正反面

2、①缝口的形式；②线迹的形式；③缝料的性能；④缝纫线的性能；⑤缝料在缝制中的损伤；⑥线迹的密度

3、收省→烫门、里襟和省→缝合肩缝→拷边肩缝→做领→缉领→做袖子→缉袖子拷边→合摆缝→拷边→做袖克夫→绱袖克夫→卷底边→锁眼、钉扣→整烫→检验

4、做缝制标记→烫门里襟、挂面→做、装胸贴袋→装后过肩→缝合肩缝→做领、装领→做袖、做袖克夫→装袖→拷边→缝合摆缝和袖底缝→拷边→装袖克夫→卷底边→锁眼、钉扣→整烫→检验

5、首先配腰、斜袋垫袋布、后袋嵌线布、后袋垫袋布、门襟、里襟布和串带。

点位→小烫（粘衬）腰、袋口、门里襟→缉省道并小烫→粘衬→挖后嵌线袋→小烫袋口→做斜插袋→缉中缝→小烫开缝→装斜插袋（收前裥，定尺寸）→拼前后裆→分烫前后裆缝→装拉链→做腰、上腰（定串带）→撬边→做手针→整烫→检验

6、斜裙的波浪与装腰头密切相关。装斜裙腰头时，在腰口处向上拎一把，就会出现波浪。要使波浪均匀，就要在上腰前，在腰口处等距离做好提峰标记，将有提峰标记的部位稍微拉开，在装腰时拎上多缝进一些，这样会使波浪均匀。缝制时向上提得略多，则波浪更明显。